| 京东南宁电子商务产业园及运营结算中心项目（一期一段） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 强夯劳务施工报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 含税金额（元） |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 1 | 强夯地基 分区一 | [项目特征] 1.部位:室外 于强夯分区一 2.夯击能量:根据要求的夯后标高和试夯的夯沉量，均匀取土进行回填，然后采用2000kN.m夯击能点夯两遍后，再以2000kN.m满夯二遍 3.夯击点布置形式、间距:采用正方形布置，第一遍夯击点间距可取夯锤直径的3.5倍，第二遍夯击点位于第一遍夯击点之间 4.其他:参照图纸、设计说明及规范要求 [工程内容] 1.铺设夯填材料 2.强夯 3.土方平整 4.夯填材料运输 5.其他为完成本项工作所需一切工作内容 | m2 | 3185.440 |  | 0.00 |  |
| 2 | 强夯地基 分区二 | [项目特征] 1.部位:室外 于强夯分区二 2.夯击能量:根据要求的夯后标高和试夯的夯沉量，均匀取土进行回填，然后采用4000kN.m夯击能点夯两遍后，再以2000kN.m满夯二遍。 3.夯击点布置形式、间距:采用正方形布置，第一遍夯击点间距可取夯锤直径的3.5倍，第二遍夯击点位于第一遍夯击点之间。 4.其他:参照图纸、设计说明及规范要求 。 [工程内容] 1.铺设夯填材料 2.强夯 3.土方平整 4.夯填材料运输 5.其他为完成本项工作所需一切工作内容 | m2 | 6089.900 |  | 0.00 |  |
| 3 | 强夯地基 分区三 | [项目特征] 1.部位:室外 于强夯分区三 2.夯击能量:根据要求的夯后标高和试夯的夯沉量，均匀取土进行回填，然后采用6000kN.m夯击能点夯两遍后，再以2000kN.m满夯二遍。 3.夯击点布置形式、间距:采用正方形布置，第一遍夯击点间距可取夯锤直径的3.5倍，第二遍夯击点位于第一遍夯击点之间。 4.其他:参照图纸、设计说明及规范要求 。 [工程内容] 1.铺设夯填材料 2.强夯 3.土方平整 4.夯填材料运输 5.其他为完成本项工作所需一切工作内容 | m2 | 14241.100 |  | 0.00 |  |
| 4 | 孔内深层 强夯法 （DDC法） 分区四 | [项目特征] 1.部位:室外 于强夯分区四 2.布桩：采用矩形布置，成孔直径1.2m，夯后桩径1.8m,影响深度为2m,桩中心间距不大于3.2m。 3.桩长:平均桩长约8m。 4.桩体材料:4:6碎石土(石料占40%),石料粒径不大于240mm。 5.其他:参照图纸、设计说明及规范要求。 [工程内容] 1.成孔 2.孔内夯填材料 3.强夯 4.夯填材料运输 5.其他为完成本项工作所需一切工作内容 | m | 9936.000 |  | 0.00 | 碎石 甲供 |
| 5 | SDDC区域满夯 | [项目特征]1.部位:SDDC区域2.夯击能量:1000kN.m满夯二遍。3.其他:参照图纸、设计说明及规范要求。[工程内容]1.铺设夯填材料2.强夯3.土方平整4.夯填材料运输5.其他为完成本项工作所需一切工作内容 | m2 | 13552.590 |  | 0.00 |  |
| 6 | 回填土 土方平衡 | 桩基及强夯施工完成后，投标人依据现场实际情况，在场地内进行土方自平衡，自行考虑强夯区域内的土方平衡，如果强夯后需要回填，可以从地块西区的非强夯区取土至强夯区，但最终必须保持红线内整个场地的平整度。 | 项 | 1.000 |  | 0.00 |  |
| 7 | 暂定总价 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 部 分 合 同 条 款 | 1、项目地点：广西壮族自治区南宁市兴宁区五塘镇，毗邻昆仑大道，在昆仑大道的南侧。 2、付款方式：乙方每月25号上报工程量，经甲方审核后于次月25日前，支付本批次工程款的60%；本工程施工结束，机械撤出现场后付至完成工程量总价款的80%；项目验收合格、结算完成后付至结算金额的95%；剩余5%质保金待一年质保期满后一周内无息支付。 3、支付形式：商业承兑汇票、银行承兑汇票或银行转账。 4、综合单价：包含但不限于完成上述工作内容的所需的人工费、辅材费、机械费、设备进退场费（进场设备需满足进度需要，并根据甲方的要求及时增减桩机数量）、管理费、利润、规费、劳动保护费、风险费、税金等完成上述承包范围中所隐含的全部工作事项的费用。不含水电费，孔内深层强夯法（DDC法）分区四的碎石甲供。 5、乙方需向甲方提供合规的税率为3%一票制增值税专用发票。 6、甲方不承诺本工程由乙方独家施工，甲方可根据现场实际情况选择多家分包施工单位。 7、合同履行期间，甲、乙双方应无条件配合对方及时进行账目的核对，以上工程量为暂定量，最终按照甲方报送业主（审计单位）并经业主（审计单位）最终确认的实际合格工程量进行结算。 8、分供商补充说明里请注明或另附页接受商业承兑汇票、银行承兑汇票或银行转账的账号。 |  |  |  |  |  |  |
| 分 供 商 补 充 说 明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位（公章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托人： |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 |  |  |  |  |  |  |  |